附件：

| 基础学院实验室改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：基础学院实验室改造工程——工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 地面墙面修补 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1、砖墙体拆除； 2、拆除废料外运25km。 |  | m3 |  | 2.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011610002001 | 金属门窗拆除 |  | 1、金属门900*2100拆除； 2、拆除废料外运25km。 |  | 樘 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 030411004001 | 照明线路整改 |  | 含电线、线管及灯具 |  | m |  | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011102003001 | 地面墙面修补 |  | 1、地面块料修补； 2、墙裙块料修补； 3、墙面抹灰、扇灰、油漆修补 |  | m2 |  | 2.27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 台柜给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 031001006001 | PPR给水管 DN20 |  | 1、PPR给水管 DN20； 2、热熔连接。 |  | m |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 031001006002 | PVC给水管 DN50 |  | 1、PVC给水管 DN50； 2、粘接连接。 |  | m |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 031003001001 | PVC球阀 DN20 |  | 1、PVC球阀 DN20 |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 011615001001 | 墙面开孔 |  | 1、墙面开孔 Φ400 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 030703017001 | 整体排风罩3000*1200 |  | 1、不锈钢结构，主体材质：1.0mm厚304#不锈钢 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 030703017002 | 整体排风罩2500*1200 |  | 1、不锈钢结构，主体材质：1.0mm厚304#不锈钢 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 030108001001 | 离心风机（带峰机电控系统） |  | 1、玻璃钢离心风机F4-72-6.A； 2、12100m/h 1450R/Min 775pa 4.0Kw |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：基础学院实验室改造工程——工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 12 |  | 010501006001 | 风机基础 |  | 1、现场制作水泥基础； 2、配套五金件、橡胶减震垫等。 |  | 座 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 030703005001 | 风量调节阀Φ300 |  | 1、风量调节阀Φ300。 |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 030703005002 | 风量调节阀800*500 |  | 1、风量调节阀800*500。 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 030703009001 | 定制天圆地方接头 |  | 1、pp 630*400-Φ300。 |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 030702005001 | PP风管Φ300 |  | 1、PP风管Φ300。 |  | m2 |  | 34.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 031002001001 | 吊杆、管卡、五金件 |  | 1、25*25角钢现场加工制作； 2、Φ8吊杆现场安装； 3、刷防锈漆。 |  | t |  | 0.075 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 030703016001 | 玻璃钢风帽 |  | 1、玻璃钢风帽Φ600。 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 011615001002 | 开孔(打洞) |  | 1、原有墙体开820*520mm孔； 2、缝隙防雨密封。 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 基础学院实验室改造工程——实验室台柜部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 项目特征 |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  | 合计（元） |  |  |
| 1 | 中央台3750*1500*850 |  |  | 1.经酸洗、磷化、电咏除锈处理，表面环氧树酯高压静电粉沫喷涂，高温固化、防腐蚀。 2.台面 采用实验室专用实芯理化板，厚12.7mm,边缘双层锁边。16小时以上抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温。 3.箱体 17mm厚中密度板，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压三聚氰胺防火板截面PVC热熔胶防水封边处理、防腐、防水、防火、防蛀。 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水槽560*460*310 |  |  | 1.高密度PP水盆，配三联水龙头 |  | 组 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水槽450*340*210 |  |  | 1.高密度PP水盆，配单联水龙头 |  | 组 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 滴水架 |  |  | 1.高密度PP材质,配装可拆卸PP棒，耐酸碱腐蚀 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 桌上洗眼器 |  |  | 1.桌上洗眼器 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 中央台试剂架3000*300*700 |  |  | 钢玻结构，立柱90*40*2mm铝型材，配10mm钢化玻璃，高度可根据需要调节 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 边台1800*750*850 |  |  | 1.钢木结构，钢框架 采用60*40*1.2mm优质钢型材，经酸洗、磷化、电咏除锈处理，表面环氧树酯高压静电粉沫喷涂，高温固化、防腐蚀。 2.台面 采用实验室专用实芯理化板，厚12.7mm,边缘双层锁边。16小时以上抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温。 3.箱体 17mm厚中密度板，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压三聚氰胺防火板截面PVC热熔胶防水封边处理、防腐、防水、防火、防蛀。 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 全钢线盒 |  |  | 1.全钢制塔式线盒、国标二三级插座，250V10A |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 落地式通风柜1500*800*2350 |  |  | 全钢结构、采用优质1.0-1.5mm厚电解钢板折弯加工成型，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂，移动视窗5mm钢化优质玻璃产品。移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留。移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。通风柜控制面板：采用液晶屏控制面板。通风柜照明采用LED照明灯管。配备国标而二三极插座250V 10A以及250V 16A插座各两个，插座配防水面盖。 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

广东药科大学

后勤管理处

2017/12/25